Порядок приемки и настройки приборов учета газа с дистанционной передачей данных

Для новых потребителей, получивших технические условия на подключение к газораспределительной системе после 24 августа 2026 года, применяется требование обязательной установки приборов учета газа с возможностью дистанционной передачи данных. Потребитель приобретает прибор самостоятельно. Приемка объекта и пуск газа проводятся в установленном порядке; настройка передачи данных зависит от готовности интеграции конкретной модели с платформой АО «QazaqGaz Aimaq».

1 Требования к прибору учета

Государственная регистрация. Модель прибора учета должна быть внесена в реестр средств измерений Республики Казахстан и отвечать требованиям законодательства об обеспечении единства измерений. Потребитель вправе выбрать прибор любого производителя, соответствующий этим требованиям.

Дистанционная передача данных. Допускается прибор со встроенным модулем передачи данных, а также прибор с внешним модулем передачи данных. Во втором случае возможность подключения модуля, учета импульсов и передачи данных должна быть предусмотрена заводской конструкцией и эксплуатационной документацией производителя прибора учета. Самовольная доработка прибора для подключения модема не допускается.

2 Приемка объекта

После завершения монтажных работ потребитель подает в АО «QazaqGaz Aimaq» заявку на приемку объекта. Приемку проводят по установленному порядку с проверкой соответствия объекта проекту и техническим условиям.

При осмотре сотрудник дополнительно проверяет модель и заводской номер прибора учета, наличие модели в реестре средств измерений Республики Казахстан и техническую возможность дистанционной передачи данных. Если установлен внешний модуль, проверяется предусмотренная производителем совместимость прибора и модуля.

Отсутствие готовой интеграции системой  АО «QazaqGaz Aimaq» при подтвержденной технической возможности передачи данных само по себе не препятствует приемке прибора и объекта.

3 Пуск газа и настройка интегрированной модели

После приемки потребитель подает отдельную заявку на врезку и пуск газа. Сотрудники Общества или подрядные организации выезжают на объект, выполняют необходимые работы по подключению и пуску газа в установленном порядке.

Если для модели уже действует интеграция с платформой управления приборами учета Общества, при выезде настраивают прибор: устанавливают SIM-карту, задают параметры связи, проверяют передачу данных и привязывают заводской номер к лицевому счету потребителя.

Если постоянный лицевой счет к моменту пуска газа еще не активирован, для первоначальной настройки допускается временная привязка прибора к тестовому лицевому счету. Такая привязка используется только для технической проверки и не служит основанием для начислений потребителю. После активации постоянного лицевого счета ответственное подразделение удаленно в системе управления приборами учета меняет привязку, проверяет соответствие заводского номера и поступление данных по нужному счету.

4 Пуск газа при отсутствии интеграции

Если прибор отвечает требованиям к средствам измерений и конструктивно обеспечивает дистанционную передачу данных, но его модель пока не интегрирована с платформой Общества, прибор принимается и газ пускается в установленном порядке. В учетных данных указывают статус «ожидает интеграции». До подключения прибора к платформе фактическая передача данных в не осуществляется, а показания учитываются в действующем порядке.

Интеграцию наиболее распространенных моделей предварительно планируется завершить до II квартала 2027 года. Если потребителями самостоятельно установлено существенное количество приборов одной модели (более 1% от всех новых подключенных с начала действия поправок по текущий день), возможность ее интеграции рассматривается в приоритетном порядке. После завершения работ по интеграции приборы настраиваются и переводятся на дистанционную передачу данных.

5 Взаимодействие с производителями и поставщиками

На текущий день АО «QazaqGaz Aimaq» разрабатывает единый универсальный протокол передачи данных для бытовых приборов и корректоров объема газа. До конца 2026 года он будет доступен всем производителям и поставщикам приборов учета газа, планирующим интеграцию с платформой АО «QazaqGaz Aimaq». Любой новый производитель Производитель вправе адаптировать оборудование к этому протоколу.

Для начала интеграции производитель или поставщик направляет в АО «QazaqGaz Aimaq» письмо о намерении провести интеграцию. После подписания соглашения о неразглашении стороны обмениваются необходимой технической документацией и проводят работы по настройке, проверке и запуску интеграции. При этом прибор учета обязательно должен быть в реестре СИ РК.

Основание: пункт 6 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» в редакции Закона Республики Казахстан от 24 июня 2026 года № 322-VIII ЗРК.